MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 2 (E175 + 5M A E148 + 13M)

TRECHO: 528 METROS DE EXTENSÃO

OBJETO

O presente memorial tem por finalidade descrever a obra e serviços necessários para a execução de Pavimentação Asfáltica CBUQ na Estrada de Boa Vista, Capim Branco/ MG. O trecho compreende 528 metros de extensão que vai da Estaca E175 + 5M A E148 + 13M.

No fim da obra não será aceito trincas, fissuras ou qualquer tipo de patologia sobre o pavimento e demais elementos, guia e sarjeta.

- SERVIÇOS GERAIS

  - Placa principal da obra: Sua implantação deverá ocorrer no início trecho 2, (a partir da estaca E175 + 5M – obra de pavimentação em andamento) local já definido em projeto.

A empresa contratada ficará a cargo da confecção e instalação da placa de obra. Esta placa deverá seguir o padrão OGU, localizado no endereço eletrônico:

“http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras_2019_v3.pdf”

  - Implantação do canteiro de obras: Ficará a cargo da contratante (Prefeitura Municipal) disponibilizar a empresa contratada área/local destinado para instalações de estruturas provisórias, como: escritório, almoxarifado e outros com a finalidade de garantir a exequibilidade da obra.

  - Condições para execução dos serviços: Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar devidamente sinalizadas e o transito impedido.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

  - Responsabilidade técnica: As obras deverão ser executadas sob a responsabilidade técnica do profissional habilitado acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/MG.

  - Equipamentos e demais insumos de forma geral, que estejam ou não na planilha orçamentária: Caberá a Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários e insumos tanto para a execução dos serviços, quanto para a segurança dos funcionários envolvidos no trabalho.

  - Dos cuidados: É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que possam danificá-los.

  - Modificação: As dimensões e detalhes técnicos deveram obedecer o projeto de pavimentação e drenagem. Qualquer modificação deverá ser informada à Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal. Caso não seja informado e o serviço executado, não haverá pagamento.

  - Do pagamento: O pagamento será realizado por meio de boletim de medição. É de responsabilidade o envio do boletim de medição à prefeitura para verificação e pagamento.

  - Controle: Deverá ser feito ensaio tecnológico para comprovar a qualidade da pavimentação e materiais utilizados.

Este ensaio deverá ser entregue no final da obra. Caso o ensaio não seja entregue, o pagamento do último boletim de medição não será liberado.

- DOS SERVIÇOS

  - Regularização do sub-leito: A contratada será responsável pela regularização do sub-leito com corte e aterro em determinados trechos após a raspagem da via e retirada de entulhos, sendo que o grau de compactação não poderá ser inferior a 95% PN.

  - Imprimação: Após a confecção da base/subbase é de responsabilidade da contratada a implantação de uma camada de asfalto diluído CM-30 para a impermeabilização da superfície.

  - Pintura de ligação: Após a implantação da imprimação em toda a área a ser pavimentada, é de responsabilidade da contratada a aplicação ligante asfáltico, de modo a promover condições de aderência entre o revestimento existente e o revestimento a ser executado.

  - CBUQ: O transporte do material (CBUQ) proveniente desta camada será realizado pela contratada a partir de uma empresa de pavimentação localizada a 25 km (foto em anexo) da obra.

  - Meio fio: É de responsabilidade da contratada a reposição dos meios fios quebrados, fissurados, existentes na via.

  - Cascalho: É de responsabilidade da contratada a recomposição de cascalho nos locais que houver depressões na base, sendo que esta, já foi executada em outro contrato.

  - Sarjeta: A sarjeta deverá ser moldada após a execução do asfalto.

O material escavado para execução da sarjeta e das guias deverá ser aterrado atrás das guias como apoio, da mesma forma do material da base.

  - Drenagem: É de responsabilidade da empresa contratada incluir os desvios de água pluvial conforme o projeto.

ENGENHEIRO SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS CREA MG223019/LP

PREFEITO ELMO ALVES DO NASCIMENTO

ANEXO