MEMORIAL DESCRITIVO– TRECHO 3

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 3 (E175 + 5M A E192+19M)

TRECHO: 354 METROS DE EXTENSÃO

OBJETO

O presente memorial tem por finalidade descrever a obra e serviços necessários para a execução de Pavimentação Asfáltica CBUQ na Estrada de Boa Vista, Capim Branco/ MG. O trecho compreende 354 metros de extensão que vai da Estaca E175 + 5M até E192 + 19M.

No fim da obra não serão aceitas trincas, fissuras ou qualquer tipo de patologia sobre o pavimento e demais elementos, guia e sarjeta.

- SERVIÇOS GERAIS

  - Placa principal da obra: Sua implantação deverá ocorrer no início final do trecho 3, (a partir da estaca E175 + 5M – obra de pavimentação em andamento) local já definido em projeto.

Ficará a cargo da empresa contratada a confecção e instalação da Placa de obra. Esta placa deverá seguir o padrão OGU, localizado no endereço eletrônico:

“http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras_2019_v3.pdf”

  - Implantação do canteiro de obras: Ficará a cargo da contratante (Prefeitura Municipal) disponibilizar à empresa contratada área/local destinado para instalações de estruturas provisórias, como: escritório, almoxarifado e outros, com a finalidade de garantir a exequibilidade da obra.

  - Condições para execução dos serviços: Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar devidamente sinalizadas e o transito impedido;

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

  - Responsabilidade técnica: As obras deverão ser executadas sob a responsabilidade técnica do profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do CREA/MG.

  - Equipamentos e demais insumos de forma geral, que estejam ou não na planilha orçamentária: Caberá à empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários e insumos, tanto para a execução dos serviços, quanto para a segurança dos funcionários envolvidos no trabalho.

  - Dos cuidados: É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do trafego e outros que possam danificá-los.

  - Modificação: As dimensões e detalhes técnicos deveram obedecer o projeto de pavimentação e drenagem. Qualquer modificação deverá ser informada à Prefeitura Municipal e aprovada pelo fiscal de obra. Caso não seja informado e o serviço executado, não haverá pagamento.

  - Do pagamento: O pagamento será realizado para cada evento completo, de acordo com as exigências PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016. Depois de realizado o evento, será feita uma vistoria pelo fiscal da Prefeitura Municipal e após a medição será encaminhado um PLE à Caixa Econômica Federal para pagamento.

  - Controle: Deverá ser feito ensaio tecnológico para comprovar a qualidade da pavimentação e materiais utilizados.

Este ensaio deverá ser entregue no final da obra. Caso o ensaio não seja entregue, o pagamento do último boletim de medição não será liberado.

- TERRAPLANAGEM/ PAVIMENTAÇÃO

  - Abertura da caixa: Caberá à contratada a abertura da caixa. A vala terá 6 metros de largura e 23 cm de profundidade, sendo 20 cm da camada da base (acima do subleito) e 3 cm de asfalto.

Como será feita uma base de solo-brita na proporção de 50/50, cerca de 10 cm de espessura da vala serão substituídos por 10 cm de brita. Posteriormente os 10 cm espessura de terra que foram substituídos serão levados aos extremos da estrada para servir de apoio/ compor o acostamento das guias.

  - Regularização do sub-leito: A contratada será responsável pela regularização do sub-leito com corte e aterro em determinados trechos, após a raspagem da via e retirada de entulhos, sendo que o grau de compactação não poderá ser inferior a 95% PN.

  - Base/Subbase: É de responsabilidade da contratada a implantação da base/subbase. Esta camada é realizada acima do subleito, fornecendo reforço e estabilidade, 100% proctor modificado, com umidade ótima, possuindo cerca de 20 cm de espessura e é constituída por 50% de brita e 50% de solo.

O transporte do material (brita) proveniente desta camada será realizado pela contratada a partir de uma mineradora localizada a um a uma distância de 18,3 km (foto em anexo), enquanto o solo será utilizado o encontrado no canteiro.

  - Imprimação: Após a confecção da base/subbase é de responsabilidade da contratada a implantação de uma camada de asfalto diluído CM-30 para a impermeabilização da superfície.

  - Pintura de ligação: Após a implantação da imprimação em toda a área a ser pavimentada é de responsabilidade da contratada a aplicação ligante asfáltico, de modo a promover condições de aderência entre o revestimento existente e o revestimento a ser executado.

  - CBUQ: O transporte do material (CBUQ) proveniente desta camada será realizado pela contratada a partir de uma empresa de pavimentação localizada a 25 km (foto em anexo) da obra.

- ATERRO, MEIO FIO E SARJETA

  - Meio fio: É de responsabilidade da contratada a escavação do solo, assim como o transporte e assentamento das guias. As guias deverão estar niveladas, assentadas rigorosamente no greide projetado e rejuntadas com argamassa com traço 1:4, com juntas alisadas.

  - Sarjeta: A sarjeta deverá ser moldada após o assentamento das guias.

O material escavado para execução da sarjeta e das guias deverá ser aterrado atrás das guias como apoio, da mesma forma do material da base.

______________________________________

ENGENHEIRO SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS - CREA MG223019/LP

______________________________________

PREFEITO MUNICIPAL ELMO ALVES DO NASCIMENTO

ANEXOS