MEMORIAL DESCRITIVO

ASFALTO CBUQ E SARJETA DA ESTRADA VICINAL DA MARICOTA (E0 A E17 + 1M; 341 METROS)

ATERRO DA CALÇADA (E0 – E26 + 9,4M; 529,4 METROS NOS DOIS LADOS DA PISTA)

OBJETO

O presente memorial tem por finalidade descrever a obra e serviços necessários para a execução de Pavimentação Asfáltica CBUQ na Estrada de Maricota, Capim Branco/ MG. O trecho compreende 341 metros de extensão que vai da Estaca E0 A E17 + 1M e aterro da calçada em 529,4 nos dois lados da pista E0 a E26 + 9,4M.

No fim da obra não serão aceitas trincas, fissuras ou qualquer tipo de patologia sobre o pavimento e demais elementos, guia e sarjeta.

- SERVIÇOS GERAIS

  - Placa principal da obra: Sua implantação deverá ocorrer em (a partir da estaca E0 – obra de pavimentação em andamento) local já definido em projeto.

A empresa contratada ficará a cargo da confecção e instalação da Placa de obra. Esta placa deverá seguir o padrão OGU, localizado no endereço eletrônico:

“http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras_2019_v3.pdf”

  - Implantação do canteiro de obras: Ficará a cargo da contratante (Prefeitura Municipal) disponibilizar a empresa contratada área/local destinado para instalações de estruturas provisórias, como: escritório, almoxarifado e outros com a finalidade de garantir a exequibilidade da obra.

  - Condições para execução dos serviços: Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar devidamente sinalizadas e o transito impedido.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

  - Responsabilidade técnica: As obras deverão ser executadas sob a responsabilidade técnica do profissional habilitado acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/MG.

  - Equipamentos e demais insumos de forma geral, que estejam ou não na planilha orçamentária: Caberá a Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários e insumos tanto para a execução dos serviços, quanto para a segurança dos funcionários envolvidos no trabalho.

  - Dos cuidados: É de responsabilidade da empresa contratada a proteção dos serviços e materiais contra as ações destrutivas das águas pluviais, do tráfego e outros que possam danificá-los.

  - Modificação: As dimensões e detalhes técnicos deveram obedecer o projeto de pavimentação e drenagem. Qualquer modificação deverá ser informada à Prefeitura Municipal e a Caixa Econômica Federal. Caso não seja informado e o serviço executado, não haverá pagamento.

  - Do pagamento: O pagamento será realizado por meio de boletim de medição. É de responsabilidade da contratada a entrega do boletim de medição à Prefeitura Municipal para análise. Posteriormente a análise será feito o pagamento.

  - Controle: Deverá ser feito ensaio tecnológico para comprovar a qualidade da pavimentação e materiais utilizados.

Este ensaio deverá ser entregue no final da obra. Caso o ensaio não seja entregue, o pagamento do último boletim de medição não será liberado.

- DOS SERVIÇOS

  - Regularização do sub-leito: A contratada será responsável pela regularização do sub-leito com corte e aterro em determinados trechos após a raspagem da via e retirada de entulhos, sendo que o grau de compactação não poderá ser inferior a 95% PN.

  - Imprimação: Após a confecção da base/subbase é de responsabilidade da contratada a implantação de uma camada de asfalto diluído CM-30 para a impermeabilização da superfície.

  - Pintura de ligação: Após a implantação da imprimação em toda a área a ser pavimentada é de responsabilidade da contratada a aplicação ligante asfáltico, de modo a promover condições de aderência entre o revestimento existente e o revestimento a ser executado.

  - CBUQ: O transporte do material (CBUQ) proveniente desta camada será realizado pela contratada a partir de uma empresa de pavimentação localizada a 25 km (foto em anexo) da obra.

  - Meio fio: É de responsabilidade da contratada a reposição dos meio fios quebrados, fissurados, existentes na via.

  - Sarjeta: A sarjeta deverá ser moldada após o assentamento das guias.

O material escavado para execução da sarjeta e das guias deverá ser aterrado atrás das guias como apoio, da mesma forma do material da base.

  - Aterro: É de responsabilidade da empresa contratada fazer o aterro da calçada atrás do meio fio já existente na obra no trecho de 529,4 m nos dois lados da pista com 1 metro de largura e profundidade de 20 cm.

ENGENHEIRO SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS CREA MG223019/LP

PREFEITO ELMO ALVES DO NASCIMENTO

ANEXO